油墨固化烘箱操作说明书

以上文档介绍了上海东麓仪器油墨固化烘箱操作说明书内容，适用于DGG-9030A，DGG-9036A，DGG-9070A，DGG-9076A，DGG-9140A，DGG-9146A，DGG-9240A，DGG-9246A的使用。东麓仪器为您提供各种油墨固化烘箱使用说明书；培养箱使用说明书；恒温恒湿箱使用说明书；水槽使用说明书；消毒箱使用说明书；药品箱使用说明书以及它们的工作原理、性能特点、维修保养、技术参数、适用范围和一些注意事项。想要了解详情内容的朋友请进入东麓仪器主站找销售及售后人员沟通了解，我们将竭诚为您服务！下面为大家介绍上海东麓仪器油墨固化烘箱的用途特点及参数：

用途：

油墨固化烘箱适用于科研单位、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、高温消毒用，也可用于一般的恒温试验。

控制系统：

1、采用数显微电脑温度控制器，控制准确可靠，精度：0.1℃(显示范围)。

2、具有定时功能、控温保护功能。

3、带“D”系列为智能型可编程序液晶控制器。(选配)

箱体材质：

1、内胆采用镜面不锈钢板氩弧焊接制作而成。

2、外壳采用钢板材料喷塑处理，造型美观、新颖。

3、设有大面积双层钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况。

4、热风循环系统由能在高温下连续运转的进口风机和设计合理的风道组成。

5、立式：垂直强迫对流，确保工作室内温度均匀。

6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验正常运行，不发生意外。(选配)

7 、保温系统采用细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,能降高温传导。

设备选型表

| 型 号 | 小型立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9030A 9030AD | 9036A 9036AD |  | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD |  | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD |  | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD |
| 电源电压 | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控温范围 | DGG-9000系列：RT+10℃～200℃ DGG-9006系列：RT+10℃～300℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒温波动度 | ±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率 | 600W/970W |  | 1150W/1600W |  |  | 1600W/2100W |  |  | 2100W/2500W |  |  |
| 工作室尺寸(mm) | 300×280×350 |  | 400×400×450 |  |  | 455×520×550 |  |  | 500×570×750 |  |  |
| 外形尺寸(mm) | 445×490×700 |  | 545×620×800 |  |  | 640×750×900 |  |  | 690×785×1100 |  |  |
| 载物托架(标配) | 2块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定时范围 | 1～9999 minutes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下。环境温度20℃，环境湿度50%RH。